YQWY系列油循环冷却潜污水电机

概述

潜污水电机的冷却通常是采用泵送介质自冷却或引入外水源冷却。引入外水源是很不经济的，也很不方便。用泵送介质自冷时，若介质含泥沙或缠绕物质较多，则容易使冷却水道堵塞，从而使冷却失效，威胁电机的安全运行。

油循环冷却潜污水电机是用油室中的油通过泵轮在电机表面的流道中强迫循环流动，将电机产生的热量带走，再通过油室与泵送介质的热交换实现散热。所以这种散热方式既方便又可靠，特别在水质较差、对可靠性要求有较高的使用场合，采用此种结构式是最明智的选择。

产品结构特点

- 电机防护等级为IPX8，电机内腔可为充油式或干式：当电机的潜水深度较深时（10米以上），采用充油式还带平衡装置，电机也可露出水面长期工作。

- 电机的绝缘耐热等级为F或H级。

- 电机中可装有绕组过热保护传感器，油室泄露传感器。对于较大的电机，根据用户需要可装轴承温度传感器。

- 电机有两道机械密封，里面一道机械密封（不接触污水的）对磨副为碳化钨-silicon.可保证泵安全运行。

- 根据用户需要电机可做成各种电压等级（380V、3000V、6000V）。

- 电机的引出缆采用特殊的密封可确保长期工作在潮湿环境，电机绕组不会泄露或吸入潮气，降低绝缘。

型号意义

Y   QW   Y   ×××/×× - ×

∣    ∣   ∣     ∣       ∣     └──电动机级数

∣    ∣   ∣     ∣       └──────电动机额定功率（KW）

∣    ∣   ∣     └──────────电动机机座号

∣    ∣   └─────────────油循环冷却

∣    └────────────────潜污水运行

└───────────────────异步电动机