● 概述

1215-6H1178系列井用潜水三相异步电动机系我公司在德国里茨公司技术的基础上开发研制的系列产品。该潜水电动机与潜水泵组成潜水电泵，长期潜入水中工作，适用于在深井中提取地下水，供农业灌溉、城市工矿企业及居民用水，也可用于矿井抢险排水。

● 使用条件

- 电动机应完全进入水中，最低位置距井底不得少于5米

- 电动机为连续工作制

- 介质水温不高于30℃

- 介质为清水，固体含量（重量比）不大于0.01%

- 水中不含腐蚀性物质，PH值在6.5-8.5范围内

- 电动机内必须充满洁净的清水

注：当使用条件与上述不符时，可与我公司联系，订会有适合于您的方案。

● 型号意义

6H  1162   a    -4    /1000

︳   ︳    ︳   ︳    └── 电机额定功率（kw）

︳   ︳    ︳  └───── 电动机级数

︳   ︳   └────────第a次改型设计

︳  └─────────── 电动机座号

└─────────────  电动机额定电压为6KV，3H为3KV，低压不注

| 机座号 | 1215 | 1218 | 1222 | 1228 | 1234 | 1142 | 1147 | 1152 | 1157 | 1162 | 1166 | 1178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用井径 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | 900 |
| 向下推力 | 11 | 18 | 25 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |