工  业  烫  平  机  系   列

- 工业烫平机的型号及技术参数：

| 参数/型号 | YPAI1800 | YPAI2440 | YPAII2440 | YPAI2800 | YPAII2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熨烫范围(mm) | 不限*1800*3 | 不限*2440*3 | 不限*2440*5 | 不限*2800*3 | 不限*2800*5 |
| 滚筒尺寸(mm) | φ800*1800 | φ800*2440 | φ800*2440 | φ800*2800 | φ800*2800 |
| 滚筒数量(只) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
| 熨烫速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-15 | 0-7 | 0-15 |
| 电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 |
| 外形尺寸(mm) | 2600*1200 *1300 | 400*1200 *1300 | 3400*1960 *1700 | 3800*1200 *1700 | 3800*1960 *1700 |
| 整机重量(kg) | 1200 | 1300 | 1800 | 1500 | 2300 |

- 工业烫平机的特点：

  - 本机采用无级调速电机调速或变频调速、方便用户根据不同织物和织物厚度的需要、选择合适的熨烫速度。

  - 本机传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱柜中、外型美观新颖、结构紧凑、体积小。

  - 本和采用滚筒通压力蒸汽的方法、加热滚筒表面、使织物达到熨平烘干的目的。

  - 本机在输送系统各层次间设置了对应的速差、使织物更易张紧压平。

  - 本机采用大速比蜗轮减速机、由链条传动、超负荷能力强、噪音伯、各链条均有张紧装置、方便调节松紧。

  - 本机采用宽绽带传送、并用隔圈相隔开、避免了绽带在传送中难以解决的游动现象、同时采用微型搭扣装拆、更换方便。

  - 本机蒸汽进口装有安全阀、出厂前己调好、正常工作时、一般不需调整、用户每年必须送劳动部门校验一次。

  - 本机各输送层次间用耐温微薄导向带隔离、保证织物不产生粘结现象、故上桨织物也能达到满意的慰烫效果。