GX型工业洗衣机

使用说明书

产品执行标准

QB/T2323-2004

中国  *  江苏

泰州市通江洗涤机械厂

泰州市通洋洗涤机械制造有限公司

前 言

江苏省泰州市通江洗涤机械厂，泰州市通洋洗涤机械制造有限公司，是一家集设计，制造，营销，运输，服务为一体的多元化企业。企业拥有现代化的生产车间和科学的管理制度，设备先进，生产技术力量雄厚，专业生产纺织，洗涤，印染，整熨成套设备，以及乳胶产业用氯洗机，泡洗机等成套工艺设备，企业注重吸收国内外最先进的技术和工艺，产品科技性高，外观时代感强。企业以一流的产品质量和优质的售后服务通过ISO9001国际质量管理体系认证和欧盟89/392EEC机械安全指令认证（CE认证），产品营销网络遍布全国及全世界各国和地区。

本公司产品在出厂前都经过严格的检验和性能测试，为了保障用户的利益，请用户在收到机器后及时检查，如机器有损伤或其它问题，请尽快与本公司联系。

为确保机器能够安全，可靠，耐久地使用，请您在使用设备前，详细阅读《使用说明书》。

目 录

第一篇  工业洗衣机的性能简介

1-1性能简介

1-2性能参数表

第二篇  工业洗衣机的结构简介

第三篇  工业洗衣机的起吊和安装

3-1 工业洗衣机的起吊

3-2工业洗衣机的安装

第四篇  操作前的准备工作

4-1 操作前的检查

4-2可编程序微电脑控制器的使用和设定方法

第五篇  机器的操作方法

第六篇  可编程序微电脑控制器外部接线图

第七篇  电器原理图

- 机器的保养

- GX30-150型工业洗衣机安装基础图

- GX200-300型工业洗衣机安装基础图

- 工业洗衣机性能简介

1-1性能简介

工业洗衣机以操作简单，升级方便为设计理念，以适用范围广为依托，以满足用户需求为宗旨，具用外观新颖，操作方便，运转平稳，升级方便等优点，是一款经济实用型的水洗机械。

该机秉承蒸汽直接加热快捷的优势以气动阀，电磁阀，数控恒温，程序化编程为控制元件依托，按照设定温度，自动添加蒸汽维持温度稳定，设定时间自动控制工作时间，轻松控制机器。本机采用优质不锈钢板及其它优质配件精制而成。对广大用户以最可靠的品质保证。

为适应广大客户对设备性能的不同需求，本机的升级和安装，尚需选购其它附件（均属另购件），主要附件包括：

1）选择使用可编程序微电脑控制器；

2）温度自动控制附件：蒸汽气动阀和电动气控阀

3）进水气动装置：气动进水阀，气动控制单元

4）加装变频器调节转筒转速。

1-2性能参数表

| 型号规格 | GX10 | GX15 | GX30 | GX50 | GX70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量（kg） | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 |
| 转筒尺寸（mm） | φ480*600 | φ540*680 | φ660*800 | φ800*1000 | φ960*1220 |
| 转筒转速(r/min) | 47 | 47 | 35 | 34 | 34 |
| 电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 电 源 | 3HP+N 380/220V 50HZ |  |  |  |  |
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 |  |  |  |  |
| 进汽口尺寸(in) | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” |
| 进水口尺寸(in) | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 2” |
| 排水口尺寸(in) | 3” | 3” | 3” | 3” | 4” |
| 外型尺寸(mm) | 1100*650 *1000 | 1160*720 *1050 | 1520*1100 *1300 | 1750*1200 *1500 | 2050*1400 *1850 |

续  表

| 型号规格 | GX100 | GX150 | GX200 | GX250 | GX300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量（kg） | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 转筒尺寸（mm） | φ960*1420 | φ1060*1650 | φ1080*2000 | φ1200*2280 | φ1220*2600 |
| 转筒转速(r/min) | 34 | 34 | 32 | 34 | 36 |
| 电机功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 电 源 | 3HP+N 380/220V 50HZ |  |  |  |  |
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 |  |  |  |  |
| 进汽口尺寸(in) | 1” | 1” | 1”*2 | 1”*2 | 1”*2 |
| 进水口尺寸(in) | 2” | 2” | 2”*2 | 2.5”*2 | 2.5”*2 |
| 排水口尺寸(in) | 4” | 4” | 4”*2 | 5”*2 | 5”*2 |
| 外型尺寸(mm) | 2300*1300 *1800 | 2500*1400 *1900 | 2900*1400 *1900 | 3200*1500 *2100 | 3500*1600 *2100 |

- 工业洗衣机结构简介

- 本机系卧式滚筒型，接触水部分均为优质不锈钢板精制而成，平整光滑，耐腐蚀，不损伤布草。

- 本机安全可靠，内筒门上装有安全锁紧机构，外筒门上电器互锁安全装置，若门未关好，机器就无法启动，若运行中门被打开，机器将产即停止运转。

- 本机外筒上装有内筒门安全栓。

- 本机传动系统由电机经二级或三级V型胶带传至滚筒主轴，运转平稳，无噪音，经久耐用。

- 本机由程序控制电脑自动控制洗涤温度，洗涤时间。

- 本机装用水位计，供用户操作人员观察和控制水位。

- 装有变频器的工业洗衣机能方便用户根据不同的布草的洗涤工艺要求，调整滚筒洗涤速度。

- 本机排水口大，排水速度快，根据用户要求，可加装手控气动排水装置，方便省劲。

- 工业洗衣机的起吊安装

3-1工业洗衣机的起吊

本机外壳左右墙上端设有吊装用吊环，另外机器底部设有两根槽钢或工字钢，方便用户使用叉车铲运。

注；本机只能正立起吊运输

3-2工业洗衣机的安装

3-2-1供电电源

电源供应为380/220V 3PH+N/50HZ，电机应确保接电线安全可靠。

机器内部控制电路中提供了独立的保险丝，但在安装时用户还必须安装一个外部独产的总电源空气开关。以防短路。

每台机必须接至一个独立的分支电路中，不可与照明电路或其它设备共用一个电路。

注：为了安全操作及机器的良好运行，机器必须按当地标准或法规进行可靠接地。

3-2-2供水管的连接

本机在左侧或右侧分别，分别设有进水口。

进冷水和热水可由用户自由选择，因此在安装进水管时，两支入水管相对独立并分别安装控制阀门。

供水管要求主管不小于3“以保证能有中够的流量，流速进水，在安装供水管时，要考虑到供水管的重量不可以直接作用在机身上，以防机身变形，损坏机器，可以根据现场的安装位置，采取具体措施，用支架托水管的重量。

建议：在进冷水管的截止阀之前，加装一个3/4“的清洁水管接口，再安装一个阀门控制，清洁用软胶管的长度，应能保证可清洗到机器的各个部位。

3-2-3 供蒸汽管的连接

本机采用蒸汽直接加热，升温迅速，蒸汽的质素要求低，工作时，机器会根据控制电脑的设定值，以机内水温设定值的+2为控制限，自动截止，打开蒸汽汽动阀来停止或供应蒸汽。

安装供蒸汽管时，只需要将蒸汽通过管道接至蒸汽入口，配装上蒸汽过滤器，蒸汽气动阀即可，但应注意蒸汽管的作用力不可作用于机身上，应采取相应的措施，以防机身变形。

3-2-4压缩空气的接入与压力调节

本机采用压缩空气控制蒸汽气动阀工作，正常工作的压缩空气压力值应保持有异议在0.5-0.7Mpa。为保证有足够的压力供应，空气压缩机的启动压力在0.7mpa,停止在0.9mpa

本机装有压缩空气过滤组合件，用于过滤清洁压缩空气和调整压缩空气压力，若要调校压力，请先将中间压力表下面的手柄拉开出锁，顺时针转即加压，逆时针旋转即减压，压力值在上方的压力表上显示，若调校到你能所需的压力后，将手柄推入上锁即可。

第四篇 操作前的准备工作

4-1操作前的检查

1．请检查机器内胆及机器周围是否有需要移开的工具或其它物品。

2．请检查电路接线是否有误，电压是否正确，地线连接是否妥当。

3．请检查压缩空气是否与机器正确连接，调整压力计压为0.5-0.7mpa

4．请检查水的供应是否就绪，蒸汽是否到位。

5．请检查手动排水阀是否处关闭状态。

在以上步骤检查完成后，请试运行机器，你应检看机器各功能能否正常运行。在试运行正常的情况下，方开始正常作业。

4-2可编程序微电脑控制器的使用和设定方法

4-2-1主要特点

轻触点操作，正反转时间，停止时间可设置，恒温控制以美国最新型MCU芯片为核心，集编程，操作，显示，控制等功能于一体。

采用电镀边框架PVC面板，LED数字显示，轻触键操作，前推入式安装结构，具有功能先进，性能可靠，外型美观，安装使用方便等特点无论在工作还是停止状态下均可进行参数设置。

4-2-2工作过程

打开电源开关，开关灯亮，停止灯亮。时间屏显示设置总时间；温度屏显示设置温度，输出继电器均不工作。这就是初始状态。按一下启动/暂停键，启动灯亮绿色滚筒、加热均开始工作。滚筒按正转（设定时间）-停止（设定时间）-反转（设定时间）-停止（设定时间）自动循环运转。加热器按设定温度受控工作。时钟按减计数计时直到为零。切断加热和滚筒并进行结束报警1分钟-停止灯闪烁，蜂鸣器报警一分钟恢复初始状态。

4-2-3键功能

1．启动/暂停键

A,在停止状态下按此键启动，键上方灯亮绿色，机器按自动程序运行。

B，在运行状态下按此键暂停，键上方灯这亮红色，此时可进行加辅料及处理异常情况。

C，在设置状态下按此键提前退出设置并确认已经设置的数据。

2．停止键，停止一切工作恢复初始状态。

3．设置键，配合“加”“减”键使用完成参数设置。

A，第一次按设置键：正反转时间灯闪烁，时间屏显示正反转工作时间设定值，用“加”“减”键设置正反转工作时间（1-99秒）

B，第二次按设置键：停止时间灯闪烁，时间屏显示停止时间设定值，用“加”“减”键设置停止时间（0.1-9.9秒）

C，第三次键按设置键：时间屏闪烁，用“加”“减”键设置总时间（1-99分钟）

D，第四次键按设置键：温度屏闪烁，用“加”“减”键设置所需温度（0-120度）

E，第五次按设置键，所设数据存入电脑并具有掉电记忆，屏显恢复设置前数据，如不需要设置全部参数可按启动/暂停键提前退出。

4．“加’’。“减” 键：在设置状态下调整参数用，有慢调，快调两种操作方法。

A，慢调：以小于0.8秒的间隔点键就点一次加减一个字。

B，快调，按下键不抬手：0.8秒后每秒加减+字

注：控制器背后有只设置锁开关，打开时可设置上述参数，关闭时光设置总时间和温度。

4-2-5温度控制

当测量温度低于设定值加热，加热器1开始加热指示灯亮，当测量温度等于或大于设定值时，“加热1”指示灯灭，加热器1停止工作，当测量温度下降到低于设定值时加热器1重新工作。

注：本控制器有断偶保护功能，当传感器开路，短路以及测量温度超过120度时，切断加热并显示：“EE”。

4-2-6暂停及报警

工作中开门，开门指示灯亮，超载时超载指示灯闪亮并报警，切断所有输出，时钟暂停，关门或超载解除后恢复原来工作状态。程序继续运行。

第五篇 机器的操作方法

正式操作本机之前，请做好操作前的准备工作，确保电，水，蒸汽，压缩空气的供应。

5-1开启电源

合上总电源开关，电源指示灯亮，将三位置开关转向对门位置。（打开程序控制器“电源”开关，此时控制器时间屏显示设定时间，温度屏显示环境温度）。

5-2打开外筒门

本机外筒门采用推拉式滑门，开门快捷安全。

注：外门开启时，必须推至极限位置

5-3打开内筒门

点动运转内筒，使内筒门与外筒门口对齐，用双手将弹弓锁向内推，同时将内筒门拉起，将支持杆插入U型扣中，将安全栓移至安全位置，将挡衣板翻起连接内筒门边缘后，放置布草或取出布草。

5-4水位控制。

根扰布草的洗涤要求和布草的份量，加入适量的冷水。注：冷水不宜过少，也不宜过多。

5-5关闭内筒门

1．翻开挡衣板，

2．将安全栓移开

3．将支撑杆与U型扣分开。

4．用手将内筒慢慢放下。

5．用双手将弹弓锁向内推，合上内筒门放开弹弓锁。

注：仔细查看弹弓锁是否合上，以免发生意外事故。

5-6关闭外筒门

5-7设定程序

根据布草的洗涤工艺要求，选择适当的洗涤时间和温度，将三位置开关转向运行位置，机器开始按程序自动运行。（或参照4-2可编程序微电脑控制器的使用和设定方法设定时间和温度，轻按启动键）。

5-8工作结束及停用

1．机器使用完毕，请排尽机内的水，关闭好内外门。

2．将三位置开关转向停止位置。（或关闭程序控制器电源）。

3．截断蒸汽和水供应。

4．关闭电源总开关

5．机器如需暂停使用较长时间，请务必请除机内水分，特别是染色处理之后。

第八篇 机器保养

为确保机器的正常安全运行，请务必做好保养工作

- 机器的动作部位定期检查是否有移动现象，并加注润滑油

- 所有气缸的固定螺母，运行活动部位定期收紧。

- 经常检查各轴承螺栓和传动V型胶带的松紧

- 空气过滤组合件的抽检要保持一直有油，定期排出水格内的积水

- 经常检查压缩空气压力是否正常

- 经常检查电源，电线是否正常，接地线是否安全可靠。

- 保持机身清洁，创造良好的工作环境

- 在机器长时间不用的情况下，请切断电源，保持机器清洁，干燥。