楚飞牌CLQ5165GYY3D型运油车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 226 |
| 产品名称 | CLQ5165GYY3D型运油车 | 产品号 | ZHVD63GG02U |
| 总质量 | 16000 | 罐体容积 | 13.5 |
| 额定载质量 | 9000 | 外形尺寸 | 9000×2495×3030 |
| 整备质量 | 6805 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 18/11 | 前悬/后悬 | 1430/2870,1430/2570 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 |
| 轴荷 | 6000/10000 | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 运输品名:汽油 ,密度:700千克/立方米,罐体有效容积13.5立方米,罐体外形尺寸:罐体长6000mm,长轴2200mm,短轴1400mm.当轴距为4700mm时,对应的前/后悬为:1430/2870;当轴距为5000mm时,对应的前/后悬为:1430/2570;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×260.后防离地高为500mm. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | DFL1160BX | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 外形尺寸 | 8790,8290×2370×2760 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角 | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距 | 1880 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |