UBX006C2链条润滑系统

1、系统综述

UBX006C2是优备尔（UBL）公司专为链条润滑设计的微型油气润滑系统，机构精巧，安装方便,只需引入压缩空气和电源即可,伴随着压缩空气源源不断地输送可为链条润滑、降温。周围空气不受污染，有利于环境保护。

2、应用图示

3、技术参数

润滑泵       2台

油箱容积     20L

润滑点数     4个

给油方式     Ⅱ向给油

每节点供油   0.15ml

油品粘度     40-200cst

温度范围     -10~40℃

功率        120W

外形尺寸     500×370×300(mm)

4、系统组成
UBX006C2链条润滑系统由润滑双泵、油气混合器、油箱、压力表、过滤器、 管路附件等组成。

4.1 润滑双泵

UBX006C2链条润滑系统专为链条润滑而设计，1套系统同时给传动链和牵引链润滑，配备2台润滑泵，满足自动流水生产线需求，保证链条润滑正常进行。相比传统润滑，2套系统分别给传动链和牵引链润滑而言，该系统占用空间小，施工周期短，投资费用少。

4.2 油气混合器

油气混合器是整个系统的安装组件，设有一个进气口和一个进油口，输出流量有0——0.15ml排量可调，输出点数目为4。