SmartScan3D-HE最先进的3D测量和数字化系统

SmartSCAN 3D-HE的测量和数字化系统是SmartSCAN 3D 系统的进一步研发和扩充。它主要针对各种更高精度和分辨率要求的测量任务，代表当今移动性非接触测量和数字化系统的世界最先进水平。

SmartSCAN 3D-HE在几秒内就可以完成几乎任何物体的精密测量并提供高精度和分辨率的三维数据，并且几乎不受物体尺寸和复杂性的限制。它不仅可以完成日常的室内测量工作，还可以在车间等工作现场胜任精密测量工作。对周围环境，照明等没有特殊要求。强大的功能，精确的细节数据和广阔的测量范围这三种性能的结合，使SmartSCAN 3D-HE适合任何在产品的研发和质量监控中三维数据的提取和加工。它不仅在汽车壳体几何尺寸形状测，模具和工件制造检测中长期被应用，还被广泛应用于逆向工程中的精密测量和数字化等任务中。

SmartSCAN 3D-HE 系统通过配件组合可以把测量范围向上或向下扩展，配件的详细信息请与我们联系。测量范围的变更可以通过更换不同焦距的镜头或者调整两个数字相机的距离来实现。借助激光点对位和标定使更换非常简单快速。

技术数据

图像处理

PC机:戴尔工作站 (具体配置按要求而选择)

像机接口:IEEE 1394b (火线)

操作系统:Windows XP Professional (optional x64 Bit Edition)

测量软件:基于Windows的OPTOCAT 3D-Alignment 支持所有重要的对点拼接方法(无论带附加标记或不带附加标记) 3D后处理器产生多边形数据

数据接口: ASCII, BRE, STL, PLY, VRML

传感器

工作原理: 精密微结构光技术

光源: 100 W 卤素灯

传感器重量: 3800 g

图像摄取: 2个高分辨率的数字相机（黑白或彩色）

数字化: 每个相机图像分辨率： 2448 x 2048 像素

工作距离: 1000 mm

高度分辨率: 最小1 μm (与测量范围有关)

图像读取时间: < 1 s

附件

计算机: 一般PC机或笔记本电脑

支架: 工业用大负载支架(可选彩色3腿支架)

标定用具: CFK-标定工具

SmartSCAN 3D的测量范围

| 图像对角线长(FOV) | [mm] | 100 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 850 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X,Y-分辨率 | [μm] | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 270 | 400 |
| 分辨率上限 (Z) | [μm] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
| 特征点精度 | [μm] | ±8 | ±12 | ±15 | ±20 | ±30 | ±40 | ±55 | ±75 |

测量范围: 100 mm – 1200 mm

smartSCAN 3D-HE 系统通过配件组合可以把测量范围向上或向下扩展，配件的详细信息请与我们联系。

测量范围的变更可以通过更换不同焦距的镜头来实现。借助激光点对位和标定使更换非常简单快速。