氧气快速切断阀

概述

气动快速切断阀由气动活塞式执行机构和低流阻、双重密封结构的切断机构组成，执行机构动作速度快、推力大、具有弹簧复位功能、带手操作机构；阀体流路通畅、流量系数大、阀芯阀座有弹性和刚性串级双重密封。新颖独特的结构，使本产品成为一类快速动作、严密闭切断、安全可靠的高性能新型切断阀。

切断阀阀芯密封面材料可分为硬密封和软密封；按阀芯结构形式可分为单导向平板式和单导向平衡式。具有结构简单、动作可靠、严密切断、开关快速等特点。适用于无颗粒状、无杂质的气体、液体介质，要求快速严密关闭、快速放空和紧急切断的工况。本产品性能优良、规格齐全、体积小、重量轻等优点，广泛应用于化工、石油、冶金、轻纺等工业生产过程的自动化控制系统中。

主要零件材料

| 材料代号 |  | C（WCB） | P（304） | R（316） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB（ZG230-450） | ZG1Cr18Ni9Ti（304） | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti（316） |
|  | 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti（304）或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti（304）或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti（316）或司钛莱合金堆焊 |
|  | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 填料 | V型聚四氟乙烯（F4）、柔性石墨、 |  |  |
|  | 垫片 | 增强聚四氟乙烯（F4） 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 |  |  |
|  | O型密封圈 | 耐油橡胶 |  |  |
|  | 弹簧 | 60Si2Mn |  |  |
|  | 推杆 | 2Cr13 |  |  |
|  | 手轮 | HT200 |  |  |
| 适用工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
|  | 适用温度 | 硬密封：-30～+450℃ 软密封：-30～+180℃ |  |  |

主要技术参数

| 公称通径 mm | 20 | 25 | 40 |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 额定流量系数 Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
| 公称压力 MPa | 1.6 ； 4.0 ； 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 程 mm | 10 |  | 16 |  |  | 25 |  | 30 | 40 |  | 60 |
| 流量特性 | 快 开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行器型号 | ZSPA/B-1、ZSNA/B-1 |  |  |  |  | ZSPA/B-2、ZSNA/B-2 |  |  | ZSPA/B-3、ZSNA/B-3 |  |  |
| 作用形式 | 单作用型/双作用型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源压力MPa | 0.4-0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏量 | 软密封:O泄漏；硬密封：10-5×阀的额定容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切断时间S | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.5 |  | 2 | 3 |  | 4 |

配用附件：电磁阀、阀位回讯器、空气过滤减压器、手轮操作机构

外形尺寸

| DN(mm) | H(mm) | Hg(mm) | ФA(mm) | ФD(mm) |  | L(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PN1.6 | PN6.4 | PN1.6 | PN6.4 |
| 25 | 410 | 580 | 196 | 115 | 135 | 184 | 210 |
| 40 | 514 | 684 | 266 | 150 | 165 | 222 | 251 |
| 50 | 520 | 690 | 266 | 165 | 175 | 254 | 286 |
| 65 | 694 | 904 | 348 | 185 | 200 | 276 | 311 |
| 80 | 696 | 906 | 348 | 200 | 210 | 298 | 337 |
| 100 | 709 | 919 | 348 | 220 | 250 | 352 | 394 |
| 150 | 1186 | 1146 | 486 | 285 | 340 | 451 | 508 |
| 200 | 1208 | 1468 | 486 | 340 | 405 | 600 | 650 |

订货须知

1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm 3.公称压力 4.流量特性要求 5.阀体材质及阀内件材料

6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式 9.配套附件,建议用户安装空气过滤器三联件与二位五通电磁阀

订货须知

1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm 3.公称压力 4.流量特性要求 5.阀体材质及阀内件 6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式 9.配套附件