联系人 杨秋  电话13230135349  QQ1583639092

近几年来我国接连发生洪灾，根据水利建设的实际需要，为提高防汛抢险的效能，开发研制WX—120型便携式防汛抢险打桩机，该产品1998年经水利部部级鉴定，获国家发明专利（专利号：ZL98113691.5）；实用新型专利（专利号：98236317.6）。

开发研制的WX—120型便携式防汛抢险打桩机有如下特点：

1、用振动冲击原理，使设备结构简单，操作简便，重量轻又能产生巨大的能量，实现快速打桩， 沉桩效率达1M/min。

2、本机由主机和动力装置组成：

主机激振器和动力装置分离，两者采用传动软轴连接以尽可能减轻主机的质量，工作时动力装置可放置于地面，便于工作人员移位操作，降低劳动强度，增强设备的机动性。该产品净重30Kg，2人抬举便可实施打桩作业，动力装置净重仅15Kg，并附有背带，以便操作人员在水中背负作业。

3、动力采用单缸卧式四冲程柴油机以便打桩作业不受电源限制，在任何区域都能进行作业以适应不同地区不同性质土层的要求。

4、主机采用调频结构形式，振动冲击频率可借助柴油机油门在500—1000r/min范围内调节。

WX—120型便携式防汛抢险打桩机的应用领域：堵截堤岸溃口、防浪护堤、抢高堤顶、抢护堤岸崩塌、加固堤岸。是一种新型的专门用于汛期抗洪抢险、汛前、汛后堤防加固维护，江河湖堤岸的打桩机械。它不仅代替目前人力夯打的作业方式，减轻人力作业的劳动强度，提高打桩效率，而且实现了防汛抢险打桩机械化。

经广大用户实际使用，普遍反映该产品能满足防汛抢险打桩作业的实际需要，用以取代人力夯打的作业方式，不仅减轻了劳动强度而且提高了作业效率，深受广大用户欢迎。

WX -120型便携式防汛抢险打桩机应用震动冲击理论，激振器布置有一对偏心轴，同速反向旋转，旋转偏心块所产生离心力的水平分力相互抵消，垂直分力相互迭加成激振力。激振器和夹装器之间安装有振动弹簧。在激振力的作用下，通过激振弹簧的藕合，带动夹桩器、桩体及其周围的土壤一起振动，这将破坏土壤的结构强度，土壤颗粒发生位移，呈现所谓“假液化”现象，从而使沉桩过程中桩体周围土壤的摩擦阻力大大降低。与此同时，激振器下端的锤头和夹装器上端的锤板产生周期性的冲击，巨大的冲击能使桩体下端挤压、破碎土层，并克服桩端阻力，从而实现快速沉桩。

技术特点：

该产品有动力源、激振器、和连接动力源、激振器的传动软轴三部分组成。结构新颖，体积小，重量轻，操作方便，机动性强，不受电源环境的限制。不仅可以垂直打桩，也可以斜打。较人力打桩作业劳动强度低，作业效率高，代替了人力打桩作业方式，实现了防汛抢险打桩作业机械化。该产品获得国家发明专利.

1、防汛电动打桩机的组成

该机由发电机组、变频器、振动器三大部分组成。

2、防汛电动打桩机原理

主要由振动式电动机改型设计而成，振动式电动机经过改性使振动力提升，夹桩器上加装反作用力激振弹簧，在振动式电动机的作用下，通过激振弹簧的藕合，带动夹桩器作上下冲击运动，产生巨大的锤击效果。

3、防汛打桩机特点

该产品结构新颖、体积小、重量轻、操作简单、安全、高效、机动性强等特点，此外，本机最大的特点是1台发电机组可同时配用2-3台打桩机（即1拖3模式），真正达到一机多用，快速有效的目的。较人力打桩及单一打桩机打桩作业劳动强度低，作业效率高。

4、应用范围

防汛抗洪抢险、汛前汛后堤岸加固、江河湖塘堤岸维护的打桩作业