供应河北五星◐◑NR SBR和IIR绝缘橡胶垫/ ◈◈配电房绝缘垫/ ◕◕电高压绝缘垫价格/10kv绝缘垫规格/价格♬♬

联系人  杨秋    电话13230135349    QQ1583639092

河北五星绝缘胶垫：

1.绝缘胶板颜色：红、绿、黑三色。绝绝缘胶板厚度：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm绝缘胶板质量要求：绝缘胶板斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

2.使用范围：变电站、发电厂、配电房、试验室及野外带电作业等绝缘胶板储存注意事项：由于绝缘胶板是用胶类材料制作所以其储存应注意远离热源，离开地面和墙壁20cm以上；避免阳光直射，雨雪浸淋；防止挤压和尖锐物体碰撞；禁止绝缘板与油、酸、碱或其他有害物质接触。绝缘胶板应当贮存在干燥通风的环境中，环境温度宜为10℃～21℃之间。

3.河北五星绝缘胶板优势：1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份3、表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。河北五星绝缘胶板厂家成功案例：1、与全国电力系统的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程4、邢台公司38000平方米的物流中心地面工程我们的是原生胶 没有刺鼻气味 绝缘性能好 寿命长。市面上还有一种绝缘胶板?? 那种是再生胶 有刺鼻气味?? 也可以绝缘 但是寿命不长，时间长了就会起气泡，掉渣。河北五星绝缘胶板质量好无刺鼻气味，可根据客户要求专门订做不同尺寸，不同颜色，不同文字的安全施工绝缘板。绝缘胶板、高压绝缘胶板、5KV绝缘板， 10KV绝缘胶板，15KV绝缘毯 ，20KV绝缘胶板， 25KV绝缘板，30KV绝缘胶板，35KV绝缘胶板 ??【黑色绝缘橡胶板】【红色绿色绝缘橡胶板】【配电室专用绝缘橡胶板】【电厂专用绝缘胶板】【高压绝缘胶板】^ο^【河北石家庄绝缘胶板【高压绝缘胶板】【防滑绝缘胶板】【石家庄绝缘板厂家】【无刺激气味绝缘橡胶板】】??

2. 河北石家庄厂家供应绝缘橡胶板绝缘胶板防静电橡胶板绝缘胶板\绝缘胶板\绝缘橡胶板\绝缘毯\性能与价格.

1.物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

河北五星电力设备有限公司绝缘胶板的外观及规格尺寸要求：

2.斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

一.绝缘胶板的储存方法：

绝缘板应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

【国家标准】：配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

本公司生产各种绝缘胶板。

按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

按颜色可分为：黑色胶板，红色胶板，绿色胶板

按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm

绝缘胶板结构：

绝缘胶板应采用胶类绝缘材料制作。

绝缘胶板工艺及成型：

绝缘胶板上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

绝缘胶板厚度：

在整个绝缘胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25) mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶板国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

绝缘胶板贮存：

绝缘胶板应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。

禁止绝缘胶板与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃～21℃之间

绝缘胶板又名绝缘地毯外观及规格尺寸：

绝缘胶板斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。）

绝缘胶板的简单介绍

3.广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶板的详细介绍

一、绝缘胶板应采用胶类绝缘材料制作。

二、绝缘胶板分类：

一..按照电压等级可分为：

（1）5KV绝缘胶板

技术参数：厚度3mm；颜色 红，黑，绿；比重：5.5KG/m2

（2）10KV绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2

（3）15KV绝缘胶板

技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2

（4）20KV绝缘胶板

技术参数：厚度6mm；颜色 红，黑，绿；比重：11KG/m2

（5）25KV绝缘胶板

技术参数：厚度8mm；颜色 红，黑，绿；比重：14.5KG/m2

(6) 30KV绝缘胶板

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m2

(7) 35KV绝缘胶板

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m2

1．河北五星绝缘胶板按颜色可分为：

(1)红色绝缘胶板

(2)黑色绝缘胶板

(3)绿色绝缘胶板

2.河北五星绝缘胶板按照厚度可分为：

3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

一、绝缘胶板使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

防滑绝缘胶板具有防震,防滑,防撞美观功能。

高压绝缘橡胶板   绝缘胶板   绝缘板   8mm绝缘胶板

高压绝缘板   绝缘橡胶皮   绝缘橡胶板价格   橡胶绝缘板   6mm绝缘胶板

我公司采用优质的橡胶，先进的加工工艺，制造出优质的绝缘橡胶板，并以良好的服务，让广大客户满意。