RC-803系列温度变送器说明书

RC-803系列温度变送器模块是为热电阻型(Pt100，Pt1000, Cu50, Cu100等)温度传感器配套的0~5/10V直流输出专用模块，属本安防爆型。可配套组成一体化温度变送器，也可单独安装使用。该模块采用进口原装器件，贴片工艺组装，性能稳定可靠，体积小巧，安装方便。

主要技术参数：

输出信号：0～5/10V DC

工作电压：12 ~30V DC

负载能力：负载电阻＞4KΩ

工作环境：温度范围-20℃～+80℃，无腐蚀性气体

外形尺寸：Φ45mm  H22mm   安装孔距：36mm

接线图如下

0~5/10V输出

热电阻

+

满度调节

零点调节

−

电源24V DC

注意事项：

- 请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符.

- 接线完成检查无误后方可通电.

3、用户在通电后若发现显示值与实际有所偏差，这属于正常现象（变送器是靠电位器调节，在运输中难免出现移动改变阻值）。这时只需要校验一下零点满点即可，参考校验器按步骤操作。

RC-803系列温度变送器说明书

RC-803系列温度变送器模块是为热电阻型(Pt100，Pt1000, Cu50, Cu100等)温度传感器配套的0~5/10V直流输出专用模块，属本安防爆型。可配套组成一体化温度变送器，也可单独安装使用。该模块采用进口原装器件，贴片工艺组装，性能稳定可靠，体积小巧，安装方便。

主要技术参数：

输出信号：0～5/10V DC

工作电压：12 ~30V DC

负载能力：负载电阻＞4KΩ

工作环境：温度范围-20℃～+80℃，无腐蚀性气体

外形尺寸：Φ45mm  H22mm   安装孔距：36mm

接线图如下

0~5/10V输出

热电阻

+

满度调节

零点调节

−

电源24V DC

注意事项：

- 请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符.

- 接线完成检查无误后方可通电.

3、用户在通电后若发现显示值与实际有所偏差，这属于正常现象（变送器是靠电位器调节，在运输中难免出现移动改变阻值）。这时只需要校验一下零点满点即可，参考校验器按步骤操作。