时间顺序控制功能：计时器起动后，开始计时同时输出继电器动作，当计时到设定值时，停止计时同时输出继电器断开；计时起动方式：外接信号、外接开关、按钮、得电启动四种之一；面板有设置键、复位键及电源指示灯，时间顺序按照预先设置的顺序执行。也可以设置跳转和循环功能，循环次数可以0-9999次范围内任意设置，顺序控制的时间段有100段，对应的时间也有100段，每段时间对应的输出点可选组合。

功能：

高精度时间控制器，

控制时间自由设定数字可调

输入信号相应速度为1毫秒；

时间范围宽：最小时间精度达到1毫秒；最大时间9999分钟

输出8-16路控制信号方式为晶体管、继电器输出可选；

通讯功能可选（MODBUS-RTU）

附加跳转功能，循环次数可以设定

广泛应用于产品老化测试、程控喷泉、程控彩灯、排污、给水、灌溉、袋式脉冲除尘、电锅炉加热、路灯、霓虹灯、净水器电动阀（电磁阀）定时排泥、除砂器控制、产品老化试验、机器寿命测试等设备控制。

是新型的时间定时控制器，替代时间继电器，超级时间继电器、定时控制器等时间为主的控制器，在应用大量时间继电器的场合有明显优势。

SX2004-1( 8MR)  8路输出

SX2004-1(16MR) 16路输出

外形尺寸：92×190×80

螺丝固定底板安装

时间顺序控制器分为：

| 型号 | 输入点 | 输出点 | 输入点是否自锁 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XHST-10A | 1 | 2 | 否 | 时钟与顺序 |
| XHST-10B | 2 | 4 | 否 | 时钟与顺序 |
| XHST-10C | 4 | 4 | 是 | 累时器 |
| XHST-10E | 4 | 4 | 否 | 标准顺序4进4出 |
| 8MR | 3 | 8 | 是 | 8路顺序 |
| XHST-20 | 3 | 8 | 是 | 顺序 |
| 灌装机 | 8 | 8 | 否 | 8路顺序 |
| 16MR | 3 | 16 | 是 | 16路顺序 |
| XHST-30 | 3 | 8 | 否 | 时钟 |

时钟功能的控制器，内设定时时钟，可数字显示运行时间，如年、月、日、分、秒，0.1秒，0.01秒等，时间控制精度较高。一般是按时钟控制某个触点来实现工作。

顺序功能控制器，是按照设定的时间段来实现工作。多段时间周期内控制多个电路的开启或关闭。

时间顺序控制器是能够代替PLC一种方便实用的控制器，它让普通人在不懂PLC编程的情况下能够设置实用的控制器。而且在价格方面要便宜的多，性能可靠，功耗低，寿命长，安装方便美观等。它的应用范围太广，用时间来控制触点的地方它就会存在。