平行平尺按JB/T7977-99标准制造，材料HT250，工作面采用刮研或精密磨削工艺，平行平尺用于机床检验中检验不平度和不直度两个工作面是配合块规，千分尺，水平仪等仪器检验，不同高度，平行平尺两导轨的平行和不连接导轨的水平，并可以配合直角尺，检验只用直角尺无法检验的两机件的垂直度的量具，平行平尺还适用于设备安装和检查，使用温度（20±5）℃。 平行平尺的规格： 平行平尺规格mm; 工作面直线度或平面度; 工作面间平行度; 侧面对工作面垂直度. 平行平尺精度等级um. 0; 1; 2; 0; 1; 2; 0; 1; 2. 500×35; 3; 6; 12; 4.5; 9; 18; 15; 30; 60. 750×40; 4; 8; 15; 6; 12; 25; 20; 40; 80. 1000×50; 5; 10; 20; 7.5; 15; 30; 25; 50; 100. 1500×70; 7.4; 15; 30; 10; 20; 40; 37; 75; 150. 2000×90; 9; 18; 36; 13.5; 27; 54; 45; 90; 180. 2500×90; 11; 22; 44; 16; 32; 65; 55; 110; 220. 3000×100; 13; 26; 52; 19.5; 39; 78; 65; 130; 260. 3500×100; 15; 30; 60; 22; 45; 90; 75; 150; 300. 4000×100; 17; 34; 68; 25; 50; 100; 85; 170; 340. 5000×110; 21; 42; 84; 30; 60; 120; 105; 210; 420.