:::X6332B:::. X6332B万能摇臂炮塔铣床; 主要结构特点 ●可实现立、卧铣两种加工功能。 ●铣头配置炮塔铣床头，调速范围广，主轴套筒具有自动、手动、手动微调等进给功能。 ●工作台X、Y、Z三方向机动进给。 ●X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削 。 ●手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑，. 主要技术参数 项 目; 单位; 技术参数. 主轴锥孔锥度; 7：24 ISO40. 主轴行程; mm; 120（立）. 主轴套筒自动进给级数; mm /r; 0.04/0.08/0.15（3级）. 主轴中心至立柱表面距离; mm; 200-500（立）. 立轴端面至工作台面距离; mm; 155-455（立）. 主轴中心至工作台面距离; mm; 0-300（卧）. 主轴中心至挂架平面距离; mm; 190（卧）. 主轴转速范围; r/min; （16级）66-4540（立） （12级）60-1350（卧）. 工作台尺寸; mm; 1370×320. 工作台行程（纵向/横向/垂向）; mm; 850/300/300. 工作台纵/横向机动进给速度; mm/min; 22-555（8级）810（快）. 工作台垂向机动升降速度; mm/min; 560. 工作台T型槽数/宽度/间距; mm; 3/14/70. 主传动电动机功率; kW; 3.7（立）2.2（卧）. 工作台机动进给电动机功率; W; 750. 升降台升降进给电动机功率; W; 750. 冷却泵流量; 升/分; 12. 机床净重/毛重; kg; 1550/1650. 外形尺寸; mm; 1700×1520×2260..

装箱单及主要配件：钻夹头一个，接杆一个，铣夹头一套，160平口钳一个，变径套3件套，随机板子，卧铣刀杆一个，三向数显尺（以装到机床上），机床保养与使用说明书一份，数显使用说明书一份。

销售一部：13963266027传真： 0632-5894008
滕州市亚森机床厂