我公司为天津专业潜水泵生产厂家， 产品由潜水三相异步电动和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。 潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。

QJ型井用潜水泵是我公司传统产品，产品引进天津水泵厂，天津潜水泵厂等多家全国专业井用潜水泵厂家制作经验，研制出一套完善的井用潜水泵电泵制造体系，产品是由电机与水泵直联潜入水中工作的提水机具,电动机为充水式，QJ型井用潜水泵为多级立式结构,QJ型井用潜水泵适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。我公司生产的系列井用潜水电泵具有单级扬程高，结构和制造工艺先进，噪声小，寿命长，机组效率高，结构简单，安装方便，占地面积小等优点。

QJ型系列深井潜水泵引进德国里茨技术，单级扬程大大提高，机组工作效率同时也大大提高，是取代长轴式深井泵的先进产品，具有结构紧凑,拆装快捷方便，机组效率高、节能效果明显、无噪音、利于遥控,适用于农村灌溉,工矿企业,生产生活用水,尤其是纺织行业、中央空调、一级,二级供水及化工企业生产,生活用水,是工矿企业,民用生活必备的取水工具,泵管采用法兰连接，国内名牌电机配套，运行安全可靠，产品严格执行GB/T标准，按照ISO9001:2000体系规范生产。QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联，体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。我厂除生产常温深井潜水泵外,还生产QJR系列耐热潜水泵,适用于地热水井,深井潜水泵有100QJ,150QJ、250QJ、300QJ…..多个系列三百多种规格，流量1m3/h---500m3/h,扬程从10m---900m，电机额定功率从2.2kw---410kw，用户需要特殊规格可代为设计制造。

我公司生产的QJ系列深井水泵主要材质选用为铸铁（HT200），不锈钢(304/316)或锡青铜(3861)，产品适用于农田灌溉，花园浇水，喷泉景观，雨水回收利用系统，矿山排水、抢险，城市供水，企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低，效率高节约电能。

技术参数：
出水口法兰直径200mm。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓中心距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm)由用户自己现场焊接接泵短管。
允许介质范围
1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。
2：允许工作水温范围+5至+25℃
3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01％
4：PH值（酸碱度）6.5-8.5
5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L
6:    氯离子的含量不大于400mg/L
7:    机组必须完全侵没水中工作。

电机参数

潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：IPX8

电源

380V/50HZ  660V/50HZ   如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

材料

叶轮：铸铁HT200 ,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1
泵壳：铸铁HT200   ,或 不锈钢如：2Gr13 .304
泵轴：冷拉钢镀铬 ，或 不锈钢2Gr13（1050℃调质处理，加强扭矩）
电机密封：橡胶密封O形环；机器密封 .
电机膨胀调节囊橡胶材质。 

设备优点

--在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装
--采用多级叶轮，噪音极小
--内装的止回阀 防治水锤冲击。
--单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，泵轴直径为φ50mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用纯天然橡胶材料制成更加耐磨，并配有进口材料制成的硬质轴瓦。

供货范围

潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，16×60（8.8级）螺栓12条,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，外包装。