三次元振动研磨机应用行业： 
   三次元振动研磨机在自行车、铝压铸件、锌压铸件、家具五金、服装五金、箱包五金件、眼镜配件、钟表配件、锁、电子配件、各类首饰、珠宝及粉末冶金、树脂等；针对于不锈钢、铁、铜、锌、铝、镁合金等材质经冲压、压铸、铸造、锻造，针对于线材、陶瓷、玉石、珊瑚、合成树脂、塑料、瓷器等材质物品表面抛光、倒角、去除毛边、除锈、粗磨光、精密磨光、光泽打光。

三次元振动研磨机的产品说明:

三次元振动研磨机采用先进的螺旋流动，三次元振动的加工原理，可实现大批量生产，省人、省力、省能源。振动研磨机适用于中小尺寸工件的表面抛光、倒角、去除毛边、磨光、光泽打光处理，处理后不破坏零件的原有形状和尺寸精度，可消除零件内部应力，并提高了零件表面光洁度、精度.

三次元振动研磨机的特点：

- 三次元振动研磨机振幅较大、翻转较强、切削力高，适用于较小型工作之研磨抛光。

- 三次元振动研磨机适用大批量中、小、尺寸零件的研磨抛光加工，提高工效6~10倍,节省成本大约1/3.

- 三次元振动研磨机适用于铝、铜、铝合金、铁、白铁、锌、镁合金等，各种金属之去毛边、去批风、倒角、抛光均可。三次元振动研磨机

三次元振动研磨机的规格表:

| 机种(Model) | 容量(Volume) | 重量(KG) (Weight) | 马力(HP) (Moter) | 功率(KW) (Watt) | 机台尺寸 (Width) | 填充量(KG) (Fill Volume) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-25LB | 25 | 58 | 0.5 | 0.37 | ￠570*H670 | 100 |
| VB-50LB | 50 | 260 | 1 | 0.75 | ￠696*H850 | 150 |
| VB-100LB | 100 | 360 | 2 | 1.5 | ￠906*H990 | 300 |
| VB-150LB | 150 | 460 | 3 | 2.2 | ￠1045*H1035 | 380 |
| VB-250LB | 250 | 640 | 5 | 3.75 | ￠1200*H1260 | 650 |
| VB-350LB | 350 | 750 | 7.5 | 5.5 | ￠1340*H1330 | 950 |
| VB-500LB | 500 | 1070 | 10 | 7.5 | ￠1560*H1560 | 1200 |
| VB-700LB | 700 | 1660 | 12 | 9 | ￠1730*H1730 | 2000 |
| VB-100LB | 1000 | 2000 | 15 | 11 | ￠1850*H2000 | 2500 |
| VB-1200LB | 1200 | 2300 | 17.5 | 13 | ￠2400*H2700 | 3000 |

买振三次元振动研磨机，螺旋振动研磨机，振动式研磨机，震动研磨机，震动抛光机，振动抛光机，三次元震动研磨机，研磨抛光机、脱水烘干机、滚桶研磨机，滚筒抛光机，水流光饰机选择宝桢

请来电咨询13528662345振动研磨机厂曾生   真诚为您服务!