美国SQUID喷码机简介

美国SQUID公司是美国最大的喷码机生产商之一，生产的油墨及喷码机远销世界各地，其中大字符喷码机由于其价格性能比是目前所有喷码机中最优的，现在越来越受用户的青睐。

SQUID大字符喷码机应用范围：

主要应用于产品包装上喷印生产日期、批号、班次等内容。广泛用于食品、饮料、医药、化工、水泥等行业。特别是针对水泥行业粉尘重的特点，将产品喷头、光感应器、气路系统等作了相应的改进，现已成功稳定地应用于海螺集团、冀东集团、山水集团、华新集团、亚泰集团、中联集团、祁连山、云南国资水泥、四川金顶、四川双马、秦岭集团、浙江三狮等大中型水泥企业和齐鲁石化、兰州石化、上海石化等石化行业。由于喷印的数码清晰美观、实时、不易脱落，提升了企业的产品质量和企业形象，增强了企业的市场竞争能力。

SQUID大字符喷码机的特点：

1．采用Motorola微机处理器，性能稳定，工作可靠。

2. 在目前所有喷码机中，具有较强的性价比。

3. 油墨使用充分，喷头不易堵塞。

4. 使用不同油墨，可打印不同材料。

5．一主机可带两个喷头。

6.性能稳定，对使用环境的适应性强，故障率低，广泛使用在化工、水泥行业。

7.内置气泵，安装方便。

SQUID大字符喷码机的标准配置：

- 主控器

- 喷墨打印头

- 供墨系统

- 键盘

- 光感应器

SQUID系列大字符喷码机的各种类型：

| 喷头选择 | 特 点 | 字 型 | 字 高 | 速 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQ-134(3/4”) | 用水性油墨或油性油墨 | 7X5、5X5 | 19MM、13.32MM | 60.8米/分 |
| SQ-112(1/2”) | 用水性油墨或油性油墨 | 7X5、5X5 | 13MM、11MM | 60.8米/分 |
| SQ-1600R(1”) | 用水性油墨或油性油墨 | 7X5、5X5 16X7 | 13.3-25.4MM | 60.8米/分 |

SQ/2大字符喷码机技术指标

  - 打印类型：大字符喷码机

  - 字体高度：各种喷头选择（7点阵和16点阵）

3/4”喷头（19mm）1/2”喷头（13mm）

3/8”喷头（10mm）1”喷头（25.4mm）

1 3/4喷头（44.5mm）

  - 字符类型：52个ASCⅡ

  - 打印速度：6.1米/分—61米/分

  - 接口：RS-232C,9600波特率，8位数，1位起始位，1位停止位。

  - 存储信息：128个存储器，每个存储器可存储60个字符。

  - 软件功能：24时钟，日历，计数。

  - 操作功能：点的大小，延迟打印，智能五位计数，字体宽度，打印方向，字体颠倒，自动清洗，光感应器的设定。

  - 喷头尺寸：76(mm)H×41(mm)W×178(mm)L

  - 主机尺寸：310（mm）H×310(mm)W×130(mm)D

  - 主机重量：4.8千克

  - 传感器：24v光感应器

  - 电压：220v,50/60Hz,1.6A

  - 操作环境：38F—122F

  - 油墨：水性及油性

  - 打印材料：渗透性及非渗透性

  - 油墨容量：5加仑（18.9升）或1升瓶/5升瓶

喷印距离：15mm以内