三菱PLC FX1S系列介绍

FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。 FX1S适用于最小的封装，提供多达30个I/O，并且能通过串行通信传输数据，所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。

定位和脉冲输出功能

FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲，配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。

其它功能

| 内置式24V直流电源. | 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。. |
| --- | --- |
| 时钟功能和小时表功能. | 在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。. |
| 持续扫描功能. | 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。. |
| 输入滤波器调节功能. | 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。. |
| 元件注解记录功能. | 元件注解可以记录在程序寄存器中。. |
| 在线程序编辑. | 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。. |
| RUN/STOP 开关. | 面板上运行/停止开关易于操作。. |
| 远程维护. | 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据. |
| 密码保护. | 使用一个八位数字密码保护您的程序。. |

交流电源、24V直流输入类型

| 模型 |  | I/O总数 | 输入 |  | 输出 |  | 尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数目 | 类型 | 数目 | 类型 |  |
|  | FX1s-10MR-001 | 10 | 6 | 漏型 | 4 | 继电器 | 60*75*90 (2.4*3.0*3.5) |
|  | FX1s-10MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX1s-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 继电器 | 60*75*90 (2.4*3.0*3.5) |
|  | FX1s-14MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX1s-20MR-001 | 20 | 12 | 漏型 | 8 | 继电器 | 75*75*90 () 3.0*3.0*3.5 |
|  | FX1s-20MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX1s-30MR-001 | 30 | 16 | 漏型 | 14 | 继电器 | 100*75*90 (3.0*3.0*3.5) |
|  | FX1s-30MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |

X1s性能规格

| 项目 |  | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运转控制方式 |  | 通过储存的程序周期运转 |  |
| I/O控制方法 |  | 批次处理方法(当执行END指令时) | I/O指令可以刷新 |
| 运转处理时间 |  | 基本指令：0.55至0.7µs 应用指令：3.7至几百µs |  |
| 编程语言 |  | 逻辑梯形图和指令清单 | 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
| 程式容量 |  | 内置2K步EEPROM | 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 |
| 指令数目 |  | 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：85 | 最大可用167条应用指令，包括所有的变化 |
| I/O配置 |  | 最大总I/O由主处理单元设置 |  |
| 辅助继电器 （M线圈） | 一般 | 384点 | M0至M383 |
|  | 锁定 | 128点（子系统） | M384至M511 |
|  | 特殊 | 256点 | M8000至M8255 |
| 状态继电器 （S线圈） | 一般 | 128点 | S0至S127 |
|  | 初始 | 10点（子系统） | S0至S9 |
| 定时器（T） | 100毫秒 | 范围：0至3276.7秒63点 | T0至T55 |
|  | 10毫秒 | 范围：0至327.67秒31点 | 当特殊M线圈工作时T32至T62 |
|  | 1毫秒 | 范围：0.001至32.767秒1点 | T63 |
| 计数器（C） | 一般 | 范围：1至32767数16点 | C0至C15 类型：16位增计数器 |
|  | 锁定 | 范围：1至32767数16点 | C16至C31 类型：16位增计数器 |
| 高速计数器 （C） | 单相 | 范围：-2147483648至+2147483647数 FX0：选择多达4个单相计数器，组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s：当使用多个单相计数器时，频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时，最大记数速度必须大于14KHz，计算为（记数边数为5时，2ph计数器速度）+1ph计数器速度。 | C235至C238 4点（注意C235被锁定） |
|  | 单相c/w起始 停止输入 |  | C241（锁定）、C242和C244（锁定）3点 |
|  | 双相 |  | C246、C247和C249（都锁定）3点 |
|  | A/B相 |  | C251、C252和C254（都锁定）3点 |
| 数据寄存器 （D） | 一般 | 128点 | D0至D127 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 锁定 | 128点 | D128至D255 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 外部调节 | 范围：0至255 2点 | 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 |
|  | 特殊 | 256点（包含D8030，D8031） | 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器 |
|  | 变址 | 16点 | V和Z 类型：16位数据存储寄存器 |
| 指标 （P） | 用于CALL | 64点 | P0至P64 |
|  | 用于中断 | 6点 | 100*至130* （上升触发*=1，下降触发*=0） |
| 嵌套层次 |  | 用于MC和MRC时8点 | N0至N7 |
| 常数 | 十进位K | 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647 |  |
|  | 十六进位H | 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF |  |

产品名称:FX1N 产品型号:.....

简单介绍 FX1N. FX1N系列是功能很强大的微PLC，可扩展到多达128 I/O点，并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。. 定位和脉冲输出功能. 一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲，PLC配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。. 其它功能. 内置式24V直流电源.; 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。.. 时钟功能和小时表功能.; 在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。.. 持续扫描功能.; 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。.. 输入滤波器调节功能.; 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。.. 元件注解记录功能.; 元件注解可以记录在程序寄存器中。.. 在线程序编辑.; 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。.. RUN/STOP 开关.; 面板上运行/停止开关易于操作。.. 远程维护.; 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据.. 密码保护.; 使用一个八位数字密码保护您的程序。.. 交流电源、24V直流输入类型. 模型; I/O总数; 输入; 输出; 尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高). 数目; 类型; 数目; 类型. FX1N-14MR-001; 14; 8; 漏型; 6; 继电器; 90*75*90 (3.6*3.0*3.5). FX1N-24MR-001; 24; 14; 漏型; 10; 继电器; 90*75*90 (3.6*3.0*3.5). FX1N-24MT; 晶体管. FX1N-40MR-001; 40; 24; 漏型; 16; 继电器; 130*75*90 (5.2*3.0*3.5). FX1N-40MT; 晶体管. FX1N-60MR-001; 60; 36; 漏型; 24; 继电器; 175*75*90 (7.0*3.0*3.5). FX1N-60MT; 晶体管. FX1N性能规格. 项目; 规格; 备注. 运转控制方式; 通过储存的程序周期运转. I/O控制方法; 批处理方法(当执行END指令时); I/O指令可以刷新. 运转处理时间; 基本指令：0.55至0.7µs 应用指令：3.7至几百µs. 编程语言; 逻辑梯形图和指令清单; 使用步进梯形图能生成SFC类型程序. 程序容量; 内置8K步EEPROM; 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选. 指令数目; 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：89; 最大可用177条应用指令，包括所有的变化. I/O配置; 最大硬体1/0配置点128，依赖于用户的选择（最大软件可设定地址输入128、输出 128）. 辅助继电器 （M线圈）; 一般; 384点; M0至M383. 锁定; 1152点（子系统）; M384至M1535. 特殊; 256点; M8000至M8255. 状态继电器 （S线圈）; 一般; 1000点; S0至S999. 初始; 10点（子系统）; S0至S9. 定时器（T）; 100毫秒; 范围：0至3276.7秒200点; T0至T199. 10毫秒; 范围：0至327.67秒46点; T200至T245. 1毫秒; 范围：0.001至32.767秒4点; T246至T249. 100毫秒积算; 范围：0至3276.7秒6点; T250至T255. 计数器（C）; 一般; 范围：0至32767数16点; C0至C15 类型：16位上计数器. 锁定; 184点（子系统）; C16至C199 类型：16位上计数器. 一般; 范围:1至32767数20点; C200至C199 类型：32位双向计数器. 锁定; 15点（子系统); C220至C234 类型：32位双向计数器. 高速计数器 （C）; 单相; 范围：-2147483648至+2147483647数 选择多达4个单相计数器，组合计数频率不大于 5KHz。 或选择一个双相或A/B相计数器，组合计数频率不大 于2KHz。注意所有的计数器都锁定。; C235至C238 4点. 单相c/w起始 停止输入; C241、C242和C244 3点. 双相; C246、C247和C249 3点. A/B相; C251、C252和C254 3点. 数据寄存器 （D）; 一般; 128点; D0至D127 类型：32位元件的16位数据存储寄存器. 锁定; 7872点; D128至D7999 类型：32位元件的16位数据存储寄存器. 文件; 7000点; D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置 类型：16位数据存储寄存器. 外部调节; 范围：0至255 2点; 数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031. 特殊; 256点（包含D8013、D8030和D8031）; 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器. 变址; 16点; V和Z 类型：16位数据存储寄存器. 指标 （P）; 用于CALL; 128点; P0至P127. 用于中断; 6点; 100*至130* （上升触发*=1，下降触发*=0）. 嵌套层次; 用于MC和MRC时8点; N0至N7. 常数; 十进位K; 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647. 十六进位H; 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF.....

简单介绍 FX2N

FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如下特点：最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块，它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。

为大量实际应用而开发的特殊功能

开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O，高速计数器。 定位控制达到16轴，脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。 对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。

网络和数据通信

连接到世界上最流行的开放式网络 CC-Link，Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。

其它功能

| 内置式24V直流电源. | 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。. |
| --- | --- |
| 快速断开端子块. | 因为采用了优良的可维护性快速断开端子块，即使接着电缆也可以更换单元。. |
| 时钟功能和小时表功能. | 在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。. |
| 持续扫描功能. | 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。. |
| 输入滤波器调节功能. | 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。. |
| 注解记录功能. | 元件注解可以记录在程序寄存器中。. |
| 在线程序编辑. | 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。. |
| RUN/STOP 开关. | 面板上运行/停止开关易于操作。. |
| 远程维护. | 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据. |
| 密码保护. | 使用一个八位数字密码保护您的程序。. |

交流电源、24V直流输入类型

| 模型 |  | I/O总数 | 输入 |  | 输出 |  | 尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数目 | 类型 | 数目 | 类型 |  |
|  | FX2N-16MR-001 | 16 | 8 | 漏型 | 8 | 继电器 | 130*87*90 () |
|  | FX2N-16MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX2N-32MR-001 | 32 | 16 | 漏型 | 16 | 继电器 | 150*87*90 (5.9*3.4*3.5) |
|  | FX2N-32MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX2N-48MR-001 | 48 | 24 | 漏型 | 24 | 继电器 | 182*87*90 (7.2*3.4*3.5) |
|  | FX2N-48MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX2N-64MR-001 | 64 | 32 | 漏型 | 32 | 继电器 | 220*87*90 (8.7*3.0*3.5) |
|  | FX2N-64MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX2N-80MR-001 | 80 | 40 | 漏型 | 40 | 继电器 | 285*87*90 (11.2*3.4*3.5) |
|  | FX2N-80MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |
|  | FX2N-128MR-001 | 128 | 64 | 漏型 | 64 | 继电器 | 350*87*90 (13.8*3.4*3.5) |
|  | FX2N-128MT |  |  |  |  | 晶体管 |  |

FX2N性能规格

| 项目 |  | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运转控制方式 |  | 通过储存的程序周期运转 |  |
| I/O控制方法 |  | 批次处理方法(当执行END指令时) | I/O指令可以刷新 |
| 运转处理时间 |  | 基本指令：0.8µs/指令 应用指令：1.52至几百µs/指令 |  |
| 编程语言 |  | 逻辑梯形图和指令清单 | 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 |
| 程式容量 |  | 8000步内置 | 使用附加寄存盒可扩展到16000步 |
| 指令数目 |  | 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：128 | 最大可用298条应用指令 |
| I/O配置 |  | 最大硬体I/O配置点256，依赖于用户的选择（最大软件可设定地址输入256、输出256） |  |
| 辅助继电器 （M线圈） | 一般 | 500点 | M0至M499 |
|  | 锁定 | 2572点 | M500至M3071 |
|  | 特殊 | 256点 | M8000至M8255 |
| 状态继电器 （S线圈） | 一般 | 490点 | S0至S499 |
|  | 锁定 | 400点 | S500至S899 |
|  | 初始 | 10点 | S0至S9 |
|  | 信号报警器 | 100点 | S900至S999 |
| 定时器（T） | 100毫秒 | 范围：0至3276.7秒200点 | T0至T199 |
|  | 10毫秒 | 范围：0至327.67秒46点 | T200至T245 |
|  | 1毫秒保持型 | 范围：0至32.767秒4点 | T246至T249 |
|  | 100毫秒 | 范围：0至3276.7秒6点 | T250至T255 |
| 计数器（C） | 一般16位 | 范围：0至32767数200点 | C0至C199 类型：16位上计数器 |
|  | 锁定16位 | 100点（子系统） | C100至C199 类型：16位上计数器 |
|  | 一般32位 | 15点 | C200至C219 类型：16位上/下计数器 |
|  | 锁定32位 | 15点 | C220至C234 类型：16位上/下计数器 |
| 高速计数器 （C） | 单相 | 范围：-2147483648至+2147483647数 一般规则：选择组合计数频率不大于20KHz的计数器组合 注意所有的计数器锁定 | C235至C240 6点 |
|  | 单相c/w起始 停止输入 |  | C241至C245 5点 |
|  | 双相 |  | C246至C250 5点 |
|  | A/B相 |  | C251至C255 5点 |
| 数据寄存器 （D） | 一般 | 200点 | D0至D199 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 锁定 | 7800点 | D200至D7999 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对 |
|  | 文件寄存器 | 7000点 | D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置 类型：16位数据存储寄存器 |
|  | 特殊 | 256点 | 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器 |
|  | 变址 | 16点 | V0至V7以及Z0至Z7 类型：16位数据存储寄存器 |
| 指标 （P） | 用于CALL | 128点 | P0至P127 |
|  | 用于中断 | 6输入点、3定时器、6计数器 | 100*至150*和16*至18* (上升触发*=1，下降触发*=0，**=时间(单位：毫秒)) |
| 嵌套层次 |  | 用于MC和MRC时8点 | N0至N7 |
| 常数 | 十进位K | 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647 |  |
|  | 十六进位H | 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF |  |
|  | 浮点 | 32位：±1.175*10-38，±3.403*10-38（不能直接输入） |  |