高速圆钢套丝机低速圆钢套丝机

圆钢套丝机是管螺纹套丝机的一种衍生机械。

圆钢套丝机在各类安装工程施工中，（如钢结构安装，混凝土模板安装，水电安装，消防管道安装等等），常常会使用到圆钢（圆形钢精）制作支架拉紧和固定主件，圆钢套丝机这就需要事先制作好每根圆钢两头一定长度的螺纹，可以根据需要用螺帽作相应的拉紧。

圆钢套丝机以前圆钢两头制作的螺纹是用搓丝机，圆钢套丝机把确定长度的圆钢在搓丝机上的两块搓丝板上滚动挤压成型螺纹，圆钢套丝机主要适合短小型圆钢螺纹制作。圆钢套丝机搓丝机的缺点是制作出来的螺纹抗拉强度小，并且圆钢需要滚动，对于较长圆钢螺纹制作非常不方便。还有就是搓丝机体积大而重，不适合流动作业。

圆钢套丝机还有就是用通用车床车螺纹，那就更不方便了，要经常磨刀不算，需要多次成型圆钢套丝机，还要有技术好的车床师傅来保证螺距螺角的标准，而且圆钢也需要转动，车床体积更大更重。

圆钢套丝机 非常适合当前施工要求的一种新的机械。圆钢套丝机一种专门为圆钢螺纹制作的机械。优点如下:

1. 圆钢套丝机刀具运用市场上通用的标准圆板牙，采购方便且便宜。而且可以运用市场上的左牙圆板牙制作左旋螺纹。

2. 圆钢套丝机制作出来的螺纹标准。螺纹一次成型，速度快。（因为圆板牙本身就是通用的标准件）

3. 圆钢套丝机套丝过程中，圆钢不转，板牙转。所以再长的圆钢也能制作螺纹。

4. 圆钢套丝机体积小，重量一般在110公斤左右，制作螺纹速度快。适合跟随施工队流动，现场操作。

5. 圆钢套丝机正反转都能自动对板牙喷冷却液（水或油）

6.圆钢套丝机价格便宜。

7.操作简单。

圆钢套丝机技术参数：

1. 圆钢套丝机加工圆钢的粗细范围一般在8 MM - 36 MM 内。

圆钢套丝机电机功率 1.5kw    电压 380v

圆钢套丝机电流 4A    频率 50HZ    转速 1400转/分

圆钢套丝机转速  快档  70转/分  慢档  50转/分  圆板牙规格： M8-M22-M33

圆钢套丝机套丝加工长度 180MM左右

济宁鑫隆 0537-2659868  15263795833

http://zhangxinxin2010.cn.alibaba.com