DWP-10A电动液压弯排机，电动液压铜排铝排弯曲机

一、用途
    电动液压弯排机铜排铝排弯曲机适用于弯制铝排、铜排，应用于工矿企业、变电所、电厂是弯排的理想液压工具。

二、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机规格与性能参数
    1、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机型号：DWP-10A
    2、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机最大工作压力：63MPa
    3、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机最大工作行程：250mm
    4、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机弯排范围：铝铜排宽度40、50、60、80、100、120、125  电动液压弯排机铜排铝排弯曲机厚度：4-12mm
    5、弯曲角度：α≥90°
    6、弯曲半径：2.5倍排宽
    7、油箱容量：2kg
    8、液压油牌号：N15
    9、最大操作力：≤400N

DWP-10A电动弯排机，液压弯排机，10CM铜铝排弯排机，DWP-10A铜排弯曲机，电动铜排弯排机，分体式电动弯排机

DWP-10A铝排弯排机，液压铝排弯曲机，DWP-10A铜排铝排弯曲机，电动铜排铝排弯曲机，液压电动铝排铜排弯制机，液压弯排机 电动弯排机 电动液压弯排机

DWP电动液压弯排机铜排铝排弯曲机采用优质材料和先进加工工艺，具有速度快及无故障工作时间长等特点。电动液压弯排机铜排铝排弯曲机一种新型的弯制铝排，铜排的新额工具，它具有结构合理，操作方便，使用安全。
三、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机结 构 
电动液压弯排机铜排铝排弯曲机由电动泵(16)，高压；输油管(13)，快速接头(2)， 工作缸(1)，弯排部件(包括上、下花板，夹板模头，直角模头，辊柱，R模板等)组成。见附草图： 
二、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机性能特点：(技术参数)
表一

| 型号 | DWP-10A | DWP-12A |
| --- | --- | --- |
| 弯曲角度a | 180度>a≥90度 | 180度>a>90度 |
| 弯排半径mm | 2.5倍排宽 | 2.5倍排宽 |
| 弯排厚度mm | 4、5、6、8、10 | 4、5、6、8、10、12 |
| 弯排宽度mm | 40、50、60、80、100 | 40、50、60、80、100、120 |
| 最大工作压力MPa | 45 | 50 |
| 最大工作行程mm | 250 | 320 |
| 液压油牌号 | N15 | N15 |

SWP-10S、SWP-12A液压弯排机模板分配情况
表二

| 排宽mm | 排厚mm | 模板半径mm | 模板厚度mm | 代用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 4、5、6、8、10 | 100 | 4、5、8 | 10mm排厚用4+5mm模板合用； 6mm排厚用5mm模板代用 |
| 50 | 4、5、6、8、10 | 125 | 4、5、8 |  |
| 60 | 4、5、6、8、10 | 150 | 4、5、8 |  |
| 80 | 8、10 | 200 | 8、10 | / |
| 100 | 8、10 | 250 | 8、10 | / |
| 120 | 8、10、12 | 300 | 8、10、12 | / |

四、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机使用方法及注意事项 
1、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机使用方法 ： 
a、电动液压弯排机铜排铝排弯曲机先将工作油缸(1)伸进方档块(3)孔内，将螺帽拧到底。使螺帽与方档块靠紧再旋紧蝶形固定螺丝，然后，将压高管端 部快速接头活动部外套向后拉，并套在工作油缸接头上手放松，活动部份恢复到原位即自行扣上，再将泵体上的放油螺钉(15)旋紧即可工作，同样，当工作完后将放油螺钉放松，工作缸就 
会自动回缩。 
b、平弯时(图见一)打开上花扳(4)将夹板模头部(8)装进工作油缸头，根据所弯排的厚度，R，选择R模板(7)与铝排 
或铜排一起放进夹板模头中，然后压紧夹板，将两只辊柱(6)的槽宽对应向着铝排和铜排厚度，并且放入相应的尺寸孔中，再将上花板盖上，把所弯铝排或铜排顶入槽中，但排须伸出辊柱100mm以上，如如果最大行和超过200mm以上，可接长顶杆—头套进工作油缸头部，另一头装进夹板模头仍可操作。 
c、立弯时(见图二)，打开上花板，将直角模头(9)装进工作油缸头部，在下花扳(5)孔(18)插上两只22的销子（11），再将上花板盖上，铝排或铜排放在销子与直角模头之间即可工作，所弯两直角间最小距离为40mm，已弯R排如再要立弯时，打开上花板把联杆板(10)套在T字形接头中插入12的长螺栓，联杆板套入二只22的销子即可工作。 
d、凡是按照标准的排宽x2.5的弯曲半径R以及弯曲角度d>90度的弯曲条件下，可以回弹角度。 
e、辊柱有五条槽，分二端使用，一端的位置线以下花板到槽下口为64mm，如用另一端必需调头使用。 
f、油泵内需加油内，可卸下油泵的尾端橡胶盖(14)再旋去M8六角螺钉，露出装油管即可加油。 
g、铜排要回火才能使用。 
h、 R100、R125、R150、弯8mm排用2块4mm板合用， 弯6mm用5mmR板代。
J、电动泵请参照电动泵使用说明书。
2、注意事项， 
a、使用时如出现空打现象，可先旋松泵体上的放油螺订， 
将泵垂直起来头向下空打几下，然后而旋紧放油螺钉，即可继续 
使用。 
b、在有载荷时切忌将快速接头卸下。 
c、本机是用油为介质，必须做好油及本机的清洁保养工 
作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。

| 手动液压弯排机 整体式 | SWP-10A |
| --- | --- |
| 手动液压弯排机 整体式 | SWP-12A |
| 电动液压弯排机 分体式 | DWP-10A |
| 电动液压弯排机 分体式 | DWP-12A |

济宁鑫隆  电话  0537-2659868   手机  15263795833

http://zhangxinxin2010.cn.alibaba.com