NB-550手提式单头内燃螺栓扳手

手提式内燃螺栓扳手说明:

设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、机动性强、手把两级减震，手提便携、上下道方便，可不必封锁线路作业.内燃螺栓扳手特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。

手提式内燃螺栓扳手技术参数：

引擎类型：二冲程，强迫，冷风，单缸

手提式内燃螺栓扳手排气量：51.7cc,Φ44*34mm

手提式内燃螺栓扳手 燃油箱容量:1升

手提式内燃螺栓扳手燃料混合比:25:1

手提式内燃螺栓扳手转数（空转）：2700rpm +-250

手提式内燃螺栓扳手转数（加载）：7120rpm

手提式内燃螺栓扳手转数（最大）：9880rpm

手提式内燃螺栓扳手最大输出：2.03 Ps/6500 rpm

手提式内燃螺栓扳手最大扭矩：0.34kg-m/550 rpm

手提式内燃螺栓扳手压缩率：7.4：1

燃油消耗率：380 g/Ps.h

化油器  类型：膜片式

紧固扭矩范围：550 – 1700 N.m（406 – 1250 ft.lbs）

离合速度：1200rpm

手提式内燃螺栓扳手重量 ：净重：18kgs(39.60lbs)

整体尺寸：650×280×380mm

济宁鑫隆

电话   0537-2659868

手机   15263795833

http://zhangxinxin2010.cn.alibaba.com