广州旭朗机械设备有限公司

不锈钢万能粉碎机

工作原理
    广州旭朗机械设备公司所生产的不锈钢万能粉碎机采用优质304号不锈钢制作，配套国标电机，主要用于化工材料、中药材含树根、树枝以及块状类物料、各种含油量不高的粮食、五谷杂粮以及其他一些硬性、脆性的物料。利用活动齿盘和固定齿盘间的相对高速运转，使被粉碎物经齿盘冲击、摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。粉碎物可直接从磨腔中排出，经出料口出来，物料经过粉碎后装入布袋收集，粉碎后的物料收集在袋内，空气则从布袋的细小孔眼出来，不会将细粉排出，从而起到不浪费，不污染的效果。粗细可更换不同目数的筛网调节。
加工范围
1.各种化工原料含煤炭，石膏，盐，白砂糖，酸。2.各种调料：辣椒，胡椒，花椒，八角，桂皮，淮香等。  
主要优势
本机结构简洁、坚固，运转平稳，粉碎物料快速、均匀，效果良好。整机全为304不锈钢材料制作，机壳内部（粉碎槽）所有齿槽经精密机加工从而达到表面平滑，易于清理，改变了普通粉碎机内壁粗糙、易积粉、难清理的现象，使食品、药品、化工等生产更能符合国家标准，达到GMP的卫生要求。

旭朗公司各型号万能粉碎机均由304号不锈钢制作而成，技术参数如下：

| 型 号 | 180 | 250 | 320 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 质 | 全304号不锈钢 | 全304号不锈钢 | 全304号不锈钢 | 全304号不锈钢 |
| 电压（V） | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| 功率(KW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 主轴转速 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 细度（目） | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
| 产量(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-500 |
| 尺寸(mm) | 480X520X1040 | 750X600 X1260 | 780 X700 X1350 | 800 X900 X1550 |
| 重量(kg) | 75 | 180 | 260 | 320 |
| 价 格（含电机） | 6800 | 14000 | 22000 | 31000 |

- 万能粉碎机（不锈钢除尘粉碎机）水冷装置介绍：

万能粉碎机、不锈钢除尘粉碎机，根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理、化学性质可以加装水冷装置。如果被粉碎物料的熔点较低、燃点较低、受热易发软、发粘，从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎，甚至造成燃烧、爆炸，这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。

常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹，使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹，再流进前壁水夹，再由前壁水夹回流入后壁，由后壁的出水口流出。水冷装置的目的就是降低粉碎腔的温度！

★ 友情提示：

1．不同季节、不同气温、不同水温会产生不同的冷却效果。

2．粉碎不同的物料产生的热量不同，温度升高得也不同。

3．流进水冷装置的水温越低，降温（排热）效果越好。

4．不同物料的熔点、燃点各不相同，用户必须对被粉碎物料有充分的了解和把握。

5.水冷装置需另外预订加装。

我司所生产的设备还包括：不锈钢五谷杂粮磨粉机，固元膏蒸箱，五谷杂粮药材恒温烤箱（干燥箱、烘干机），304不锈钢万能粉碎机，超微粉碎机，塑料破碎机，炒货机，手提式高速粉碎机，摇摆式高速粉碎机，中药制丸机，中药单冲压片机，中药切片机，制粒机，旋转式多冲压片机，铝箔封口机，多功能溥膜封口机，胶囊填充设备（板），优质胶囊壳，流水式式中药粉碎机，多功能粉碎机，小型真空包装机，饲料颗粒机，家用鞋套机等。。
对于产品质量：我们要求精益求精！ 对于服务：我们永远用微笑对待每位客户！对于售后：我们用精诚的态度为每位客户分担！
本厂另有更大产量的型号可供选择！欢迎来电咨询！
QQ：1329602485  13556093590  020-28277185   公司网址www.gzxulang.com   来本公司直接购买顾客，可在广州市内可乘807 837 840 510公车在长红站下车；或乘坐2号3号线地铁，在龙归站下车，B2出口出来后转510公交车往广州方面乘坐四个站到达长红站下车即到！距离较远的可转到火车站乘以上车辆。

- 上面价格是不含运费、不含税的价格，如果对方需要开票，（普通发票加6个点、增值税发票加10个点）。

- 如果需开票“增值税发票”对方需要付全款，款到了对公账号，财务才可以及时开票。