FWB35-20型风动涡轮潜水泵

FWB35-20型风动涡轮潜水泵结构特点：
　　动力部分是根据汽轮机冲击叶轮原理，具有优良的空气动力特性，气动效率高。环形一体涡轮栅选用优质铝合金，硬模浇铸并经热处理再机加工而成。无须象气动马达那样需加油润滑及更换叶片，经济利用值高。泵轴上下由两只封闭轴承支承。结构简单，平稳性能优良，能确保在额定范围内的高转速运行。 
　　泵体轴封部分二只丁型骨架橡胶密封圈，利用水气压使封圈内涨，增加密封效果。涡轮下端有聚氨酯防尘圈，保证了轴承部分的清洁。 
　　排气部分采用有孔网板压制而成，中置微孔泡沫材料，消音效果显著，大力改善了井下降噪的工况条件。 
　　动力部分与泵体采用分体式结构，便于更换泵体和水轮及密封装置。

FWB35-20型风动涡轮潜水泵技术参数：

| 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 耗气量 m3/min | 使用 气压 (MPa) | 转速 (r/m) | 噪音 db(A) | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FWB 35-20 | 20 | 35 | 4-6 | 0.4-0.7 | 4000-6000 | <75 | 38 |

我公司生产的部分产品：
1. 凿岩钻探产品：ZM12干式煤电钻、ZMS12湿式煤电钻、ZM15煤电钻、岩石电钻等

2. 气动工具： G10风镐、G20风镐、B87C破碎机、捣固机、C2风铲、C3气铲、C3A气铲、C6风铲、风镐钎、气砂轮机、凿岩钎具等

3. 风动产品：YT28凿岩机、YN27内燃式凿岩机、7665气腿式凿岩机、锚杆钻机、 MQT-120气动锚杆钻机、 ZQS手持式帮锚杆钻机、MQS50手持式气动钻机、锚杆安装机，风煤钻、轨道钻、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚索切断器、张拉千斤顶、风动振动器、风动潜水泵等

4. 配件类产品：锚索钻杆、锚杆钻杆、煤钻杆、C3气铲、麻花钻杆、防尘喷头、风钻杆、金刚石钻头、一字钻头、锚具、锚索搅拌器等产品

联系电话：0537-2880668