阳光板安装事项：

    (1)一定要注意为阳光板热胀冷缩而留出安装间隙。阳光板的线性膨胀系数是6。75*10^(-5)m/(m*k)，即温度每升高1摄氏度，1m*1m的板沿长度和宽度方向各膨胀0。0675mm。相应的，温度每降低1摄氏度，板材亦收缩相同的量。用户须根据工程所在地的四季温差，算出预留的安装空隙。{TodayHot}例如，北京地区，板材表面最大温度差约为80摄氏度，则1m*1m的板材安装预留间隙为:0。0675*80=5。4mm

    (2)阳光板传统安装方法分为: *干式装配法:此方法需在铝型材中穿入密封胶条。胶条材质选用EPDM或氯丁橡胶，绝对禁止使用聚氯乙烯(PVC)的密封胶条。胶条硬度以肖氏65为宜，表面平整，断面形状一致，无损伤，无变形，不发硬，有弹性。*湿式装配法:此方法要选用与阳光板材质想适应的不硬化、低模数、中性或酸性密封胶。阳光板与连接件间密封胶的延伸度要>=50%，要确保阳光板热胀冷缩及风压位移时，胶层不会因拉断产生间隙而造成渗漏。

    (3)现在改良后的阳光板安装方法分为"专用铝型材装配法"和"扣盖型装配法"。此两种方法需在铝型材或扣盖钢板下压入专用防水胶带。该胶带为进口专用胶带，其规格选型应严格按工程设计要求。

    (4)使用自攻螺钉或螺栓连接铝型材，在紧固时要注意调整好各连接部位密封性的同时，还要注意不使阳光板、连接型材及紧固件本身产生形变或破坏。

    (5)阳光板安装完毕，立即揭掉保护膜。如必须继续保护板面，则应先揭掉，再重新覆盖，以避免阳光长时间直射，而产生胶转移现象。

    (6)安装前，施工组织者一定要将保护膜印上的文字说明和注意事项理解清楚，并向操作人员说明。特别要注意"哪一面朝外"的标注。

    (7)在安装阳光板时，如需常温弯曲板材，请注意阳光板厚度(d)与弯曲半径(R）的关系。 多层板 R>=175d单层板 R>=150d波纹板 R>=4000mm

    (8)阳光板厚度及安装规格的确定，与安装地区的基本风压、基本雪载、安装高度、建筑物体型等诸多因素有关。用户在选购阳光板时，要经过科学计算，优选阳光板的厚度及规格。若在这方面有任何疑问，可随时向本公司技术部咨询

上海誉耐板业有限公司

联 系 人 ：王经理

手    机 ：13585790588

电    话 ：021-28900911

传    真 ：021-39105967

地    址 ：上海市嘉定区朱桥镇汇通路8号

网    址 ：www.yunaiwx.com