石家庄冠宇环保设备有限公司

地址：石家庄市友谊北大街398号别墅区47-1

电话：0311-87765669

0311-87761669

网址：www.gysb.com

邮箱：gysb888@163.com

邮编：050071

冠 宇 设 备

# GUANYUSHEBEI

GY系列水箱自洁消毒器

使用说明书

石家庄冠宇环保设备有限公司

五、技术参数

产品型号：GY-100

电源功率： 800W

臭氧产量：100g/h

外型尺寸：1400mm×600mm×400mm

辅机尺寸：300*500

处理水量：200m³（水箱）

注意事项：1、电流指数：电流指示表指数在开机时一般

0.4-0.5，开机几分钟后指数稍微下降为正常；

2、开机时臭氧开关和气泵开关都要打开；

3、请勿在臭氧机工作时进行非正常操作。

4、开机时首先通入冷却水，然后打开氧气源，最后将臭氧开关和电源开关同时打开。关机时和开机顺序相反操作。

5、臭氧发生器内安装有空气干燥装置（除臭氧发生管另外一只不锈钢管，不锈钢管顶部有可拆装的接头，里面有干燥剂，干燥剂需定期更换。）。

一、公司简介：

河北冠宇制药设备有限公司(石家庄冠宇环保设备有限公司)分别创建于1998年和2006年，是从事水处理净化消毒设备，空气净化消毒设备，臭氧、紫外线、氯消毒设备，制药设备生产的专业厂家，集科研、生产、销售为一体的科、工、贸高新技术企业，结合国内外先进技术研制出：列管多效蒸馏水机、高效节能蒸馏水机、臭氧棉被消毒机，臭氧发生器、紫外线消毒器,高效自脱垢开水器等领先国内技术的产品，并取得多项国家专利。广泛应用于制药、制剂、化工、净水、中水、污水、食品饮料等行业，并深受各行业用户的一致好评！ 我公司坚持以科技为先导、管理为基础、质量求生存、创新谋发展，视保护环境、节约能源、造福人类为己任的经营理念，始终坚持产品质量第一的兴厂宗旨，坚持开发、引进和消化先进技术并举的创新机制；坚持公司利益与职工利益共享的奖励措施。以励精图治，追求卓越的企业文化为背景；用我们的智慧和行动实现对用户的承诺为质量方针。

公司宗旨 : 立足环保，体现科技，锐意创新，争作第一

以一流的人才，卓越的产品，优质的服务，

缔造科技与市场的完美结合！

- 产品介绍：

冠宇牌水箱自洁消毒器是冠宇设备公司依靠自身综合实力，广泛结合国内外发生器的先进技术，开发生产的高科技产品，该产品为：水冷却空气型臭氧发生器（内管式石英臭氧发生管），该产品集中性好，具有高稳定性，高产气量高浓度，低电耗，操作简便等特点，广泛应用于医院、工厂、生活小区、游泳池、中水回用、污水处理、饮料食品、制药厂、自备井、贮水池及景观用水等领域的空气灭菌和水质消毒。

臭氧机示意图

时间控制器

工作指示灯

工 作

指示灯

臭氧

开关

电源开关

冷却水出（直接排放或流入需消毒容器中）

冷却

冷却水进（和自来水连接）

进气口

臭氧出口

四、臭氧发生器安装示意图

臭氧连接管

水箱自洁消毒器

水箱

容

器

臭氧

出口

注：1水箱自洁消毒器可壁挂与放置两用（可安装于墙上，也可放置于比较方便的位置）

2水箱自洁消毒器安装一般要高于需消毒容器

3需消毒容器进臭氧口应设置在容器的顶部或者侧顶部

4 将消毒器主机安装好后和水箱内的混合器上的射流器连接即可