MAX200双气体等离子切割系统

——高能力双气体等离子体切割系统

用于切割6至50毫米的厚度的金属

高生产率…低操作成本…双气体功能：HYPERTHERM的MAX200型产品可以绝对满足您重功力、高能力的金属切割需求。

MAX200继承了Hypertherm将先进技术与优异质量相结合的传统，显示了本行业无可比拟的生产操作优势。

MAX200的优点…

- 200安培30千瓦功率输出，可以重功力地切割大部份厚达50毫米的金属工件。切割速度大大超过氧一炔或其它切割方法。

- 100%的有负荷因数，可以整日不停地进行全功率切割。

- 采用40到200安培的可调电源输出，操作人员能够将功率与切割要求精确配合。

- 先进的晶体管电源可以无视输入电压的变化或割炬至工件距离，始终保持恒定电流输出，因而可以保证在整个切割范围割出干净、方正的切口。

- MAX200的双气体系统-等离子体与保护气-可使您采用空气/空气、氧气/空气、氮气/空气、氮气/二氧化碳、氩气/氮气或其它气体组合进行切割，从而能够在各种金属厚度上达到最佳的切割效果。

- MAX200专利的割炬前端保护技术，实际上消除了产生双弧现象的可能性，大幅度改善了穿孔能力，并延长了消耗零件的使用寿命。

- 水冷却割炬具有极高的冷却能力，也是MAX200可用于消耗零件使用寿命长的另一个原因。该冷却系统与电源结合在一起，使用异常方便。

- MAX200可用于机动或手动切割。

- 所有系统均装有机器运动延迟控制器。

- 用于机动切割时，可选用割炬高度控制及感应式初始高度测定。

- 新型消耗零件、备用的长割炬和隔热护罩，使MAX200在用于气刨时能达到最佳的效果。

- 全套易读指示器和检测指示灯，监视着外门面板、变压器温度、冷却液量、等离子体与保护气压力、冷却液温度及冷却液流量。

- 手动和机动系统都可提供长达45米的超长引线。

- MAX200以各种常见电压供货，包括240/480伏三相60赫兹及220/380/415伏三相50/60赫兹配置。

- 系统内装安全开关，尽可能保证操作人员的安全。

- MAX200装有小脚轮，易于推动；并在平衡点有一个吊环，可供起动吊车使用。

- Hypertherm保证质量，作出承诺：电源保修期为两年，割炬保修期为一年。

HYPERTHERM的MAX200型产品…应用先进的技术来满足当今金属切割需求

规格：

| 型号 | MAX200 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 240/480伏三相60赫兹 220/380/415伏三相50/60赫兹 |
| 输入电流 | 30千瓦输出时90/45安培 240/480伏 30千瓦输出时98/57/52安培， 220/380/415伏 |
| 输出电压 | 150伏直流 |
| 输出电流 | 40-200安培 |
| 有负荷因数 | 100% |
| 最大开路电压 | 280伏直流 |
| 尺寸 | 1040毫米纵深 710毫米宽 1090毫米高 |
| 重量 | 350公斤 |
| 气体供应 |  |
| 等离子体气体 | 空气、氮气、氧气、氩氢 |
| 等离子体流（空气） | 31升/分钟 |
| 等离子体压力 | 8.3巴 |
| 保护气体 | 空气、氮气、二氧化碳 |
| 保护气流（空气） | 132升/分钟 |
| 保护气压力 | 6.2巴 |

运行数据

最大切割能力：50毫米

推荐最大机动生产能力：25毫米

| 材料 | 厚度（毫米） | 电流（安培） | 大约切割速度（毫米/分钟） |
| --- | --- | --- | --- |
| 软钢 | 6 10 12 19 25 32 38 50 | 200 200 200 200 200 200 200 200 | 3400 2700 2200 1400 900 500 330 150 |
| 铝 | 5 6 10 12 19 25 32 38 | 200 200 200 200 200 200 200 200 | 5600 4800 3700 2800 2200 900 500 300 |
| 不锈钢 | 5 6 10 13 19 25 32 38 | 200 200 200 200 200 200 200 200 | 5600 5000 3700 2700 1400 760 380 250 |